|  |  |  | ЗАТВЕРДЖЕНО |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Садівниче об’єднання «Трудовик» |  |  |  |
|  |  |  | ( назва організації, що затверджує ) Голови ради Киричук Ніна Миколаївна |  |  |  |
|  |  |  | ___________________ |  |  |  |
|  |  |  | ( посада, підпис, ініціали, прізвище ) |  |  |  |
|  |  |  | “_____” ____________________________2024 р. |  |  |  |
| ДЕФЕКТНИЙ АКТ |  |  |  |  |  |  |
| на Ремонт а/б покриття на території СО "Трудовик" |  |  |  |  |  |  |
| Умови виконання робіт |  |  |  |  |  |  |
| Об'єми робіт |  |  |  |  |  |  |
| № Ч.ч. | Найменування робіт і витрат |  | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  |
|  | Підготовчі роботи |  |  |  |  |  |
| 1 | Очищення асфальтобетонних, цементобетонних та оброблених в'яжучими матеріалами основ і покриттів від бруду при товщині шару до 20 мм кількість: 680х4х0,3 |  | м2 | 816 |  |  |
| 2 | Очищення покриття навісною щіткою на базі трактора , сильнозабруднене покриття кількість: 680х4 |  | м2 | 2720 |  |  |
| 3 | Навантаження сміття вручну кількість: (816х0,02х1,6)х0,5 |  | т | 13,056 |  |  |
| 4 | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі- самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3. кількість: (816х0,02х1,6)х0,5 |  | т | 13,056 |  |  |
| 5 | Перевезення сміття до 1 км |  | т | 26 |  |  |
| 6 | Виправлення профілю основ щебеневих з додаванням нового матеріалу (6 см) кількість: (680х4)х0,3 |  | м2 | 816 |  |  |
| 7 | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 0-40 мм, марка М800 кількість: (680х4х0,3)х0,06х1,45 |  | т | 70,992 |  |  |
| 8 | Улаштування покриття товщиною 4 см з гарячих асфальтобетонних сумішей вручну з ущільненням самохідними котками (5 см) кількість: 680х4 |  | м2 | 2720 |  |  |
| 9 | На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-42-5 |  | м2 | 2720 |  |  |

| 10 | Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип В-10 кількість: 258,4+65,28 |  |  | т |  | 323,68 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Склав інженер____________________________________П.Я.Васильков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [посада, підпис ( ініціали, прізвище)] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перевірив керівник____________________________________П.Я.Васильков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [посада, підпис ( ініціали, прізвище)] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |