| Ремонт а/б покриття на території СО "Трудовик" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 101 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на Ремонт а/б покриття на території СО "Трудовик" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт а/б покриття на території СО "Трудовик" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основа: |  |  |  |  |  |  |  | Кошторисна вартість |  |  |  | 1759167,66 |  | грн. |  |  |  |
| креслення (специфікації ) № |  |  |  |  |  |  |  | Кошторисна трудомісткість |  |  |  | 583,98 |  | люд.год. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Кошторисна заробітна плата |  |  |  | 67 289,75 |  | грн. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Середній розряд робіт |  |  |  | 3,0 |  | розряд |  |  |  |
| Складений за поточними цінами станом на “27 березня” 2024 р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № Ч.ч. . |  | Обґрунту- вання (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кіль- кість |  | Вартість одиниці, грн. |  |  | Загальна вартість, грн. |  |  |  | Витрати труда робітників, люд.год. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Всього | експлуа- тації машин |  | Всього | заробіт- ної плати | експлуа- тації машин |  | не зайнятих обслуговуванням машин |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | заробіт- ної плати | в тому числі за- робітної плати |  |  |  | в тому числі за- робітної плати |  | тих, що обслуговують машини |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | на одини- цю |  | всього |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 |  | 11 |  | 12 |
|  |  |  | Підготовчі роботи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | ДУ2-1-4 | Очищення асфальтобетонних, цементобетонних та оброблених в'яжучими матеріалами основ і покриттів від бруду при товщині шару до 20 мм кількість: 680х4х0,3 | 100 м2 | 8,16 |  | 253,14 253,14 | __-__ - |  | 2065,62 | 2065,62 | __-__ - |  | 2,8500 - |  | 23,26 - |
| 2 |  | ДУ2-4-6 | Очищення покриття навісною щіткою на базі трактора , сильнозабруднене покриття кількість: 680х4 | 1000 м2 | 2,72 |  | 97,57 - | 97,57 27,39 |  | 265,39 | - | 265,39 74,50 |  | __-__ 0,2160 |  | __-__ 0,59 |
| 3 |  | КР20-40-1 | Навантаження сміття вручну кількість: (816х0,02х1,6)х0,5 | 1 т | 13,056 |  | 144,78 144,78 | __-__ - |  | 1890,25 | 1890,25 | __-__ - |  | 1,6300 - |  | 21,28 - |
| 4 |  | КР20-41-1 | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3. кількість: (816х0,02х1,6)х0,5 | 100 т | 0,13056 |  | 3527,67 293,99 | 3233,68 998,91 |  | 460,57 | 38,38 | 422,19 130,42 |  | 3,3100 8,5540 |  | 0,43 1,12 |
| 5 |  | С311-1-М | Перевезення сміття до 1 км | т | 26 |  | 14,37 - | 14,37 5,85 |  | 373,62 | - | 373,62 152,10 |  | __-__ 0,0480 |  | __-__ 1,25 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | КР18-5-1 | Виправлення профілю основ щебеневих з додаванням нового матеріалу (6 см) кількість: (680х4)х0,3 | 100м2 | 8,16 | 4850,53 944,56 | 3905,97 967,06 | 39580,32 | 7707,61 | 31872,71 7891,21 | 10,0400 7,0425 | 81,93 57,47 |
| 7 | & С1421- 9459-1 | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 0-40 мм, марка М800 кількість: (680х4х0,3)х0,06х1,45 | т | 70,992 | 1072,00 - | __-__ - | 76103,42 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 8 | КР18-42-5 | Улаштування покриття товщиною 4 см з гарячих асфальтобетонних сумішей вручну з ущільненням самохідними котками (5 см) кількість: 680х4 | 100м2 | 27,2 | 4263,85 817,74 | 1141,66 402,43 | 115976,72 | 22242,53 | 31053,15 10946,10 | 8,1700 2,8431 | 222,22 77,33 |
| 9 | КР18-42-6 К=2 | На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-42-5 | 100м2 | 27,2 | 191,95 126,11 | __-__ - | 5221,04 | 3430,19 | __-__ - | 1,2600 - | 34,27 - |
|  |  | Н1=2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | & С1421- 9840-1 варіант 1 | Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип В-10 кількість: 258,4+65,28 | т | 323,68 | 4593,68 - | __-__ - | 1486882,3 4 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
|  |  | Разом прямі витрати по кошторису |  |  |  |  | 1728819,2 9 | 37374,58 | 63987,06 19194,33 |  | 383,39 137,76 |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн. |  |  |  |  | 1728819,2 9 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числi: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. |  |  |  |  | 1627457,6 5 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. |  |  |  |  | 56568,91 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. |  |  |  |  | 30348,37 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |  |  |  |  | 62,83 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. |  |  |  |  | 10720,84 |  |  |  |  |
|  |  | Всього будівельні роботи, грн. |  |  |  |  | 1759167,6 6 |  |  |  |  |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього по кошторису |  |  |  |  | 1759167,6 6 |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кошторисна трудомісткість, люд.год. |  |  |  |  | 583,98 |  |  |  |  |
|  |  | Кошторисна заробiтна плата, грн. |  |  |  |  | 67289,75 |  |  |  |  |
| Склав інженер_____________________________________П.Я Васильков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перевірив керівник_____________________________________П.Я.Васильков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |